PANIER INTELLIGENT RFID

Liste Complète des Équipements

Projet Smart Retail — Prototype v1.0

1. MATÉRIEL PAR CADDIE (× 1 UNITÉ)

Unité de calcul

| Composant | Modèle recommandé | Qté | Prix estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordinateur embarqué | Raspberry Pi 4 (4 Go RAM) ou Raspberry Pi 5 | 1 | 50 – 80 € |
| Carte SD | SanDisk Ultra 32 Go (Class 10) | 1 | 8 – 12 € |
| Alimentation DC-DC | Convertisseur USB-C step-down 5V/3A | 1 | 5 – 10 € |

Identification RFID

| Composant | Modèle recommandé | Qté | Prix estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Lecteur RFID UHF | SparkFun M6E Nano (UHF 860–960 MHz) | 1 | 50 – 70 € |
| (Alternative pro) | Impinj R220 / Zebra FX7500 | 1 | 300 – 800 € |
| Antennes RFID UHF | Antenne patch 5 dBi (862–928 MHz) | 2 | 15 – 30 € / u |
| Câbles RF SMA | Câble coaxial SMA 1 m | 2 | 5 – 8 € / u |
| Étiquettes RFID UHF | Alien Higgs-3 ou Monza R6 (EPC Gen2) | 1000+ | 0,05 – 0,15 € / u |

Validation par pesée

| Composant | Modèle recommandé | Qté | Prix estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Cellules de charge | Capteur de pesée 50 kg (Load Cell) | 4 | 5 – 10 € / u |
| Amplificateur ADC | Module HX711 (24-bit ADC) | 2 | 2 – 4 € / u |

Interface client

| Composant | Modèle recommandé | Qté | Prix estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Écran tactile | Écran tactile 7'' HDMI (800×480) | 1 | 40 – 60 € |
| Lecteur NFC/Badge | Module RC522 MFRC522 (NFC 13,56 MHz) | 1 | 3 – 6 € |

Alimentation

| Composant | Modèle recommandé | Qté | Prix estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Batterie rechargeable | Power Bank 20 000 mAh (sortie USB-C PD) | 1 |  |
| Câbles et connecteurs | Câbles GPIO, dupont, USB | — |  |

Structure physique

| Composant | Modèle recommandé | Qté | Prix estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Caddie / Chariot de base | Caddie métal 120 L standard | 1 | imprimer |
| Support écran (barre) | Profilé aluminium + visserie | 1 | imprimer |
| Boîtier étanche | Boîtier IP54 pour composants | 1 | imprimer |
| Fond de caddie (pesée) | Plaque aluminium 3 mm + supports | 1 | imprimer |
| TOTAL PAR CADDIE | (hors étiquettes RFID) |  | imprimer |

2. INFRASTRUCTURE MAGASIN (× 1 INSTALLATION)

| Composant | Description | Qté | Prix estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Serveur local (NAS/PC) | Mini-PC Beelink ou NUC Intel (héberge l'API) | 1 | 200 – 400 € |
| Routeur Wi-Fi professionnel | Ubiquiti UniFi ou TP-Link Omada | 1 | 150 – 300 € |
| Portique anti-fraude | Portique RFID UHF de sortie (double vérification) | 1 – 2 | 500 – 1 500 € |
| Borne de recharge caddies | Station inductive ou USB-C multi-ports | 1 | 100 – 200 € |
| Terminal de paiement | Terminal CB (Stripe Terminal P400) | 2 – 4 | 250 – 400 € / u |
| TOTAL INFRASTRUCTURE |  |  | 1 200 – 2 800 € |